| נכתב ע"י: מיכאל פרייליך | תפקיד: מנהל בטיחות ואיכות הסביבה | תאריך: 16.10.2026 | חתימה: |
| --- | --- | --- | --- |
| אושר ע"י: צחי וולפוביץ | תפקיד: סמנכ"ל תפעול | תאריך: 16.10.2026 | חתימה: |

שיטה

1 לפני כל פעילות של ריקון אמוניה יש להצטייד באמצעי מגן מתאימים:

1.1 ריקון יזום של אמוניה גזית או נוזלית: הצטייד במסכה וגלאי ידני.

1.2 ריקון של אמוניה גזית או נוזלית עקב אירוע חירום ו/או תקלה: הצטייד בחליפת מגן, מסכה וגלאי ידני.

2 ריקון יזום של אמוניה ממערכת קירור חייב להתבצע בזהירות ובקצב המבטיח שלא תהיה פליטת אמוניה לאוויר.

3 ריקון יזום של אמוניה נוזלית או גזית המתחייב כתוצאה מאירוע חירום או תקלה יתבצע לפי שיקול דעתו של צוות החירום, כאשר הריקון של אמוניה נוזלית יתבצע אל תוך מיכל אמוניה נייד.

4 אין לרוקן אמוניה נוזלית לתוך מים, אלא לתוך מיכל ייעודי נייד בלבד.

5 ריקון של אמוניה גזית בלבד ניתן לבצע אל תוך מיכל מים מתאים, המצויד בחיבורי צנרת לאספקה רציפה של מי רשת זורמים, לשמירה על יחס הספיגה אמוניה/מים 1/25.

6 וודא כי מיכל המים (סעיף 5) יחובר לסידורי ניקוז המבטיחים ניקוז רציף של המים המהולים באמוניה ממנו אל מאגר מתאים (כאשר מדובר בכמות קטנה).

7 על העסק לתאם מראש ביצוע ריקון אמוניה גזית או נוזלית לשם שינויים במערכת עם הממונה במחוז, ולקבל את אישורו.

8 במקרה של ריקון אמוניה כתוצאה מאירוע חירום, וכשאין אפשרות להחזיר את האמוניה למערכת, וודא כי המיכל הייעודי מפונה מהאתר בהתאם לנהלי חומרים מסוכנים.

9 הריקון יתבצע רק מהברז הייעודי מחוץ לחדרי המדחסים. לפני הפעלתו יש לוודא שציודים אחרים אינם פתוחים לצנרת הריקון.

10 אין לרוקן אמוניה גזית ללא אישור מנהל המפעל (לאחר קבלת אישור מהממונה).

11. נעילה ותיוג לפני עבודה על מדחס או צנרת אמוניה

11 הסעיף חל על כל עבודה שפותחת מדחס, צנרת או ציוד של מערכת האמוניה, של עובדי המפעל ושל קבלן חוץ.

11.1 העבודה מתבצעת רק עם היתר עבודה בכתב.

11.2 הקטע שבו עובדים מרוקן לפי סעיפים 1 עד 10.

11.3 כל ברז שנסגר לבידוד הקטע ננעל במנעול ומסומן בתג של מנהל הקירור: שם, תאריך, "לא לפתוח - עבודה במערכת". המפתח נשאר אצל מנהל הקירור.

11.4 לפני פתיחת הצנרת או המדחס מודדים בגלאי נייד בתוך הקטע. פותחים רק כשהגלאי מראה 0 ppm.

11.5 הסרת המנעולים והתגים ופתיחת הברזים רק על ידי מנהל הקירור, אחרי סיום העבודה וסגירת היתר העבודה.

11.6 קבלן חוץ: הסעיף הזה חל עליו בנוסף להוראות הבטיחות לקבלני חוץ (טופס 146.03).

רישום שינויים

| מהדורה / תאריך | סעיף | מה שונה |
| --- | --- | --- |
| 19.03.2015 | 1-10 | מהדורה קודמת. |
| 16.10.2026 | 11 | סעיף חדש: נעילה ותיוג, בדיקת 0 ppm בגלאי נייד לפני פתיחה, היתר עבודה, וחל גם על קבלן חוץ. |
| 16.10.2026 | כותרת | נוספו נכתב ע"י ואושר ע"י, ורישום שינויים. |