- מטרה :

  - להגדיר את אופן העסקת קבלני חוץ ועובדי קבלן, לביצוע עבודות בתחום המפעל.

  - מניעת תאונות, ופגיעות בנפש וברכוש.

  - החלת הוראות הבטיחות ואיה"ס בחברה, על קבלנים ומבקרים.

  - קביעת סדרי קליטה ופיקוח לבטיחות ואיה"ס: קבלנים, עובדיהם ומבקרים למיניהם.

- תחולה

תחולת הוראה זו:

כל עובדי הארגון , קבלנים המועסקים באמצעותם, אורחים ומבקרים, בכל תחום הארגון.

- שיטה:

  - סעיף זה יהיה באחריות מנהל הרכש של החברה.

# אישור ספק חדש:

      - קיומו של רישיון או היתר או סיווג מתאים למתן השירותים,מכירת החומרים והציוד הנדרשים.

      - קיומו של ניסיון מוכח בביצוע העבודות הנדרשות.

      - אישור התעדה לתקנים 9001ISO, ,ISO45001  ,ISO14001יהווה יתרון למול חלופות אחרות.

      - התרשמות חיובית מיכולת הספק לתת תמיכה מתאימה, שירות ואחריות לאורך זמן, וקיומן של תהליכי עבודה סדורים לתמיכה ביכולות אלו.

      - בכל פתיחה של ספק חדש יש למלא את טופס טנ-04-02 פתיחת ספק הנותן חוות דעת בנושא איכות-סביבה ובטיחות על פעילות הספק. מנהל הרכש ירכז את איסוף טפסים אלו.

    - ספק שירותי מעבדה, לדיגום שפכים, אישור מי שתייה וכו' יהיה ספק אשר מוכר ע"י משרד הבריאות.

    - הסמכת ספקים תהיה עפ"י השיקולים הבאים:

      - איכות עבודה ושרות טוב

      - אמינות

      - עמידה בלו"ז

      - טיפול בתלונות

      - מחיר

      - איכות תקשורת

      - קיום מערכת ניהול בטיחות ואיכות הסביבה

      - חוזה בטיחות

    - מחלקת רכש תפקח על קבלת המסמכים הבאים:

    - טופס קיום ביטוחים מעודכן ובר תוקף, והחתום ע"י חברת הביטוח של הקבלן.

    - הדרכת בטיחות של כל עובדי החברה הקבלנית ע"י החברה הקבלנית עצמה.

    - מנהל מחלקת רכש, אחראי במפעל  להתקשרות עם קבלני חוץ, בתאום עם ממונה על הבטיחות יצרף נספח בטיחות  לכל הסכם ו/או הזמנת עבודה, שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה.

  - סעיף זה יהיה באחראיות מנהל הבטיחות ואיכות הסביבה או מי מטעמם

    - הכנסת קבלן לעבודה במפעל:

      - הדרכת כל עובדי הקבלן שנכנסים לעבודה במפעל על בטיחות ואיכות הסביבה לפני תחילת כל עבודה, כולל חתימה על טופס הדרכה.

      - מתן היתר עבודה לגבי כל מגוון העבודות שתבוצענה בשטחי המפעל חתום ע"י מזמין העבודה, מבצע העבודה (קבלן) והממונה על הבטיחות במפעל.

      - בדיקת מסמכים רלוונטיים למשימה אותה נדרשים לבצע עובדי הקבלן (אישורי עבודה בגובה, הסמכת מלגזנים)

      - בדיקת הציוד החשמלי והמכני שנכנס למפעל.

      - בדיקת גיליונות בטיחות לחומרים מסוכנים הנדרשים להיכנס למפעל.

בדיקת ציוד מגן מתאים לביצוע המשימה.

    - על עובדי המפעל שלהם יד במישרין או בעקיפין בהעסקת קבלנים למיניהם, קליטתם, פיקוח עליהם, להקפיד ולוודא מילוי אחר ההוראות ונוהלי המפעל הדנים בבטיחות וגיהות, ואיה"ס, לצימצום סיכונים ומניעת תאונות ומפגעים סביבתיים.

    - בסמכות ממונה על הבטיחות לפקח ולנקוט צעדים מתאימים להחלת דרישות הוראות ונוהלי בטיחות, על כל שוהה בתחום שטחי עבודות המפעל, קבלנים ומבקרים בכלל זה.

    - מזמין העבודה מטעם המפעל יוודא כי איזור העבודה של הקבלן ועובדיו יגודר ותחום כך שאיש מלבד עובדיו לא יוכל או יורשה לעבור או להיכנס לתחום עבודתו, כולל שילטי זהירות "אין מעבר" או "אין כניסה". במידה ולא ניתן לתחום את איזור העבודה, יש ליידע את כלל עובדי המפעל על ביצוע העבודה ולפקח על כניסתם לאזור.

מנהל מחלקת רכש, אחראי במפעל  להתקשרות עם קבלני חוץ, בתאום עם ממונה על הבטיחות יצרף נספח

בטיחות  לכל הסכם ו/או הזמנת עבודה, שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה.

    - אם מסיבה כלשהי, יעבוד הקבלן או עובדיו שלא על-פי התנאים להם התחייב מלכתחילה, תופסק עבודתו,

    - והנזק שיגרם יושת עליו במלואו.

    - כאשר תופסק עבודתו של קבלן חוץ מסיבה כלשהי על-ידי סמכות כלשהי מהמפעל,  לא יורשה הקבלן להמשיך

ולחדש עבודתו ללא היתר מחודש מנותן הוראת הפסקת העבודה או ממונה הבטיחות של המפעל.

- נספחים:

  - טופס היתר עבודה לקבלן חוץ במפעל.

  - נספח בטיחות ואיה"ס לעובדי קבלן חוץ.

- תחולה:

  - נוהל  זה חל על כל בעלי הסמכות במפעל, המזמינים עבודות אצל קבלני חוץ, והמעסיקים אותם

בתחומי במפעל או בשם המפעל.